| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego sowie RA 15-60
Typ 5/UNI-RF
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)
Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie
Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall und Nachlauf
Komfortfunktion wie Sommerlüften
0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften
Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) notwendig
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC SELV
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V
Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
Betriebsschaltstrom: max. 5 A
Anschlussleistung: max. 60 W

Maße (B x H x T): 42 x 42 x 26 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 5/UNI-RF
Best.-Nr. 41158