| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung
Typ KNX Control4-IW
Ansteuerung der Lüftertypen Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento ec über den KNX-Bus
Inbetriebnahme des Moduls KNX-Control4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm
Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand
Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert

Technische Daten:
Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm
Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)
KNX Last: 10 mA
Schutzart: IP20

Maße (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm
(58 mm Diagonale)

Fabrikat LUNOS
Typ KNX Control4-IW
Best.-Nr. 39977

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung
Typ KNX Control4-REG
Ansteuerung der Lüftertypen Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento ec über den KNX-Bus
Inbetriebnahme des Moduls KNX-Control4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm
Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand
Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert

Technische Daten:
Einbau: Hutschienenmontage
Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)
KNX Last: 10 mA
Schutzart: IP20

Abmessungen REG-Gehäuse 4TE (72mm)

Fabrikat LUNOS
Typ KNX Control4-REG
Best.-Nr. 55840